PORTFÓLIO

DO ROBÔ

Rodolfo

Evolução do robô

A construção de Rodolfo (nome do robô) foi feita com base em estudos, testes e toda nossa experiencia adquirida em diversos anos de FLL. Nosso robô possui quatro motores, sendo dois do EV3 e dois do NXT, na qual os do EV3 estão sendo usados para a tração do robô e os do NXT estão sendo usados para equipamentos. Depois de diversos testes, optamos por usar a tração dianteira, pois assim conseguimos fazer curvas de um mesmo ângulo ocupando um espaço menor da mesa. Nós posicionamos os dois motores de equipamento estrategicamente, um fica na traseira e outro na dianteira do robô. Nos dois motores dos equipamentos nós utilizamos um sistema de polia para o encaixe dos equipamentos, pois assim conseguimos um rápido e fácil encaixe sem perder o torque e a velocidade. Usamos a roda 32019 da Lego, pois essa roda tem um diâmetro bom, assim conseguimos uma média boa de velocidade sem forçar o motor, e também pelo fato de nosso robô ser pesado, precisando de torque, e com os tamanhos dessa roda conseguimos compensar a baixa velocidade do torque, mas sem ter que forçar muito o motor, pois quanto maior o diâmetro da roda, maior a distancia que ele ira percorrer num mesmo giro do motor. Outra qualidade desta roda é o fato dela ser rígida, ou seja, por mais pesado que o robô seja, ela não ira se deformar, e ainda adicionamos um tubo de Lego dentro de cada roda, para diminuir mais a chance da roda se deformar, assim conseguindo sempre fazer toda a área de contato da roda tocar no tapete. Usamos 2 polias em cada ponta do robô, pois assim conseguimos se ajeitar na parede com maior facilidade, e quanto estivermos andando encostado na parede, diminuímos a área de contato do robô com a parede, assim diminuindo o atrito que ira dificultar o robô.

Usufruímos de 2 sensores de cor do EV3 na dianteira do robô, para conseguirmos seguir a linha ou simplesmente encontrar alguma linha, para diminuir ao máximo a chance de erro, deixando o robô o mais preciso possível. Também utilizamos 2 rodas Lego 20896 sem a borracha na parte traseira do robô como apoio, pois depois de diversos testes descobrimos que este é o melhor apoio, pois elas conseguem oferecer pouco atrito ao tapete mas ao mesmo tempo uma estão muito bem presas, fazendo assim uma roda de apoio de ótima qualidade tanto para retas quanto para curvas. E tudo isso dito acima, esta muito bem preso através de vigas presas em um sistema de treliças, presas no chassi e na carenagem do robô, assim tendo um robô robusto e preciso feito de através de uma construção sólida e sem reparos.

Foto do nosso primeiro robô que era grande demais.

Fotos do Chassi do robô antigo onde o entre-eixos era maior

Foto do robô antigo com uma garra pronta, esse robô mantinha as mesmas idéias e estratégias do robô atual, só que decidimos compactar o máximo possível.

Foto da parte inferior do antigo robô, onde utilizavamos somente um sensor.

Realizamos diversos testes como seguir linha, velocidade, curvas, aceleração e precisão.

Fotos do robô atual

Evolução dos equipamentos

Equipamento antigo

Equipamento Novo

Equipamento antigo

Equipamento novo

Garrarito antigo

Garrarito novo

Gabarito antigo

Gabarito novo

Programações

Aceleração e Desaceleração em CM

Duas entradas de dados: Força Máxima e Distância em CM.

Outras váriaveis: Midpoint (Distância da metade do caminho total), Força inicial e Incremento ((Força maxima – Força Inicial) / Midpoint)

Lógica: O robô calcula o incremento com base na força máxima e distância até o midpoint.  O robô tem que chegar no Midpoint (Metade do caminho) com a força máxima que determinamos e para isso, a cada centimetro contado na variável “contador” ele vai adicionando na força atual do robô até chegar no Midpoint, depois ele faz o mesmo processo só que inversamente desacelerando.

Utilidade: Essa programação serve para não desastabilizar o robô quando ele for sair de uma posição de repouso para não chegar em uma posição de repouso muito rápidamente.

Seguidor de Linha Proporcional com os dois lados da linha

Quatro entadas de dados: Força, Borda da Linha, Porta e Tempo;

Outras varíaveis: Média e KP.

Lógica: Logo depois que determinamos as váraveis do nosso seguidor de linha proporcional, o robô começará a fazer o algoritmo de seguir linha pela equação:

Luminosidade Atual – Média = Erro (Variável que determina o erro que o robô tem que corrigir para se alinhar na linha)

KP * Erro = Ganho (Quanto de força ele jogará nos motores para se alinhar)

LADO ESQUERDO DA LINHA:

Ganho + Força (Erro-0) = Força do motor B

Ganho – Força(Erro-0) = Força do motor C

LADO DIREITO DA LINHA:

Ganho + Força (Erro-0) = Força do motor C

Ganho – Força(Erro-0) = Força do motor B

Ele repetirá esse processo por um tempo determinado para que se alinhe na linha e zere totalmente o erro.

Utilidade: Essa programação é necessária para dar precisão do robô zerando  o erro através do seguidor de linha. Podemos seguir o lado esquerdo ou direito da linha.

Programação modulada e dividida

Utilidade: Dividimos em partes para ficar fácil de fazer qualquer alteração em todos os lugares da programação.  Ela também fica mais compacta e organizada e você sabe em que setor você está cada missão e trajeto.

Curva no próprio eixo

Utilidade: Essa programação  utiliza de uma equação para que o robô faça uma curva no proprio eixo. Medimos a distância entre eixo e o raio da roda para fazer a equação:
(Entre eixo – Raio da roda) * Graus da Curva = Motor C ou B

Estratégia das saídas

Compartilhamento

Conversamos com outras equipes para trocar nossas experiências de robô, programação e estratégias, além de criar novas amizades! Print da conversa do membro João Vitor do time Gametech Canaã - GO

Participamos de um grupo de programadores chamado “Think FLL” onde trocamos experiências, criamos programações e compartilhamos com as outras equipes.

Compartilhando a programação “Aceleração e Desaceleração” com o João Pedro Feliciani do time Sentinelas - SP

Visitamos nossos amigos do time AC / DC / EG de São Caetano do Sul (SP) para trocarmos experiências e fazer uma parceria! Além de um time se unir ao outro, nos tornamos amigos!